工作物の建設等

| 項目 | 景 観 形 成 基 準 | 住宅 | 商業 | 工業 | 自然 | 歴史 | 河川 | チェック | 計 画 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置 | ・周囲に圧迫感を与えない配置に努める。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 高 さ ・ 規 模 | ・周辺の主要な眺望点（道路・河川・公園など）からの見え方を検討し、高さは周辺の建築物群のスカイラインとの調和を図る。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | ・河川堤防、橋や水上などからの見え方に配慮する。 |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 形態・意匠 ・ 色 彩 | ・景観の連続性やまとまりを損ねることのないよう努める。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | ・工作物本来の機能を損ねることのない程度で、周囲の景観との調和を図るよう努める。 | ● | ● | ● | ● |  | ● |  |  |
|  | ・擁壁は、形態の工夫や緑化等により、威圧感や圧迫感を軽減するよう努める。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | ・歴史的建造物の形態意匠を尊重し、それとの調和を図るよう努める。 |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | ・色彩、素材は周辺環境との調和を図る。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | ・彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色彩は、以下のマンセル表色系に示す範囲とする。 ・色相0.1R～10YRを用いる場合は、彩度6.0以下 ・色相0.1Y～10Y を用いる場合は、彩度4.0以下 ・上記以外の色相は、彩度2.0以下 ただし、他法令で定められている場合、また自然石、木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の場合、さらには見付面積の 10％以下の範囲で用いる場合等は、この限りではない。 |  | ● |  |  |  |  |  |  |
|  | ・彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色彩は、以下のマンセル表色系に示す範囲とする。 ・色相0.1R～10YRを用いる場合は、彩度4.0以下 ・色相0.1Y～10Y を用いる場合は、彩度4.0以下 ・上記以外の色相は、彩度2.0以下 ただし、他法令で定められている場合、また自然石、木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の場合、さらには見付面積の５％以下の範囲で用いる場合等は、この限りではない。 | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |